| 高雄市議會第二屆第六次大會提案 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 |  | 工務法規類 |  | 編號 |  |  |  |
| 提案單位 |  | 高雄市政府 | 承辦單位 | 高雄市政府工務局 |  | 相關單位 | 都市發展局、教育局、水利局、經濟發展局、環境保護局 |
| 案由 |  | 修正「高雄市綠建築自治條例」草案乙案，敬請審議。 |  |  |  |  |  |
| 說明 | 一、高雄市綠建築自治條例自民國一○二年一月七日修正公布施行，為因應本市特殊環境需求與發展在地建築文化特色而推廣之高雄厝計畫，並強化都市防災、加強高耗能高污染產業之環境回饋、提高城市綠化量、加強光電能源設置及考量綠建築設施及設備設置之彈性，以建構更安全宜居、更幸福繁榮之大高雄，允有修正相關規定之必要。又配合實務作法及本市相關法規修正公布，一併修正各類建築物之適用範圍及綠建築設計規定；另參酌行政院秘書長一百零二年五月二十一日院臺建字第一０二００二０二一四號函及內政部一百零一年八月八日台內營字第一０一０八０六五三七號函意見配合刪除綠建築設備設施免申請雜項執照標準之授權、綠建築性能式設計之評定機制及引用綠建築新材料、新技術、新工法、新設備之評定機制規定，爰擬具高雄市綠建築自治條例修正草案，全部條文共計二十七條。 二、本自治條例修正草案全部條文共計二十七條，其修正條文要點 如下： 第 三 條：修正本自治條例適用對象之規定。 第 四 條：修正第一類建築物之綠建築設置規定。。 第 五 條：修正第二類建築物之綠建築設置規定。 第 六 條：修正第三類建築物之綠建築設置規定。 第 七 條：修正第四類建築物之綠建築設置規定。 第 八 條：修正第五類建築物之綠建築設置規定。 第 九 條：修正太陽光電發電設施之設置規定。 第 十 條：修正綠化設施之設置規定。 第 十二 條：修正垃圾處理設施及垃圾存放空間之設置規定。 第 十四 條：修正雨水貯集設施之設置規定。。 第 十六 條：修正生活雜排水回收再利用設施之設置規定。 第 十八 條：修正自行車停車空間之設置規定。 第 二十 條：增訂主管機關得訂定本市綠建築設備及設施設置辦法 之法源依據。 第二十一條：增訂主管機關得訂定本市綠建築施工管理辦法之法源 依據。 第二十二條：修正高雄市永續綠建築經營基金之規定。 第二十三條：修正建築物申請執照之綠建築項目審查機制之規定。 第二十四條：修正建築物申請執照應檢附之各綠建築項目書圖文件之規定。 第二十五條：修正本市新建或既有綠建築獎勵補助辦法授權之規定。 三、本修正草案經提106年9月5日本府第340次市政會議審議通過。 |  |  |  |  |  |  |
| 辦 法 |  | 審議通過後，報行政院核定。 |  |  |  |  |  |
| 審查意見 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大會決議 |  |  |  |  |  |  |  |

高雄市綠建築自治條例修正草案總說明

一、高雄市綠建築自治條例自民國一○二年一月七日修正公布施行，為因應本市特殊環境需求與發展在地建築文化特色而推廣之高雄厝計畫，並強化都市防災、加強高耗能高污染產業之環境回饋、提高城市綠化量、加強光電能源設置及考量綠建築設施及設備設置之彈性，以建構更安全宜居、更幸福繁榮之大高雄，允有修正相關規定之必要。又配合實務作法及本市相關法規修正公布，一併修正各類建築物之適用範圍及綠建築設計規定；另參酌行政院秘書長一百零二年五月二十一日院臺建字第一０二００二０二一四號函及內政部一百零一年八月八日台內營字第一０一０八０六五三七號函意見配合刪除綠建築設備設施免申請雜項執照標準之授權、綠建築性能式設計之評定機制及引用綠建築新材料、新技術、新工法、新設備之評定機制規定，爰擬具高雄市綠建築自治條例修正草案，全部條文共計二十七條。

二、修正重點：

（一）本自治條例之適用對象。（修正條文第三條）

（二）第一類至第五類建築物之綠建築設置規定。（修正條文第四條至第八條）

(三) 太陽光電發電設施之設置規定，並增訂未依規定於領得使用執照後設置太陽光電發電設施，主管機關得追繳其綠建築設備及設施經費之規定。。（修正條文第九條）

（四）綠化設施之設置規定。（修正條文第十條）

（五）垃圾處理設施及垃圾存放空間之設置規定。（修正條文第十二條）

（六）雨水貯集設施之設置規定。（修正條文第十四條）

（七）生活雜排水回收再利用設施之設置規定。（修正條文第十六條）

（八）自行車停車空間之設置規定。（修正條文第十八條）

（九）主管機關得訂定高雄市綠建築設施及設備設置辦法及高雄市綠建築施工管理辦法。（修正條第二十條、第二十一條）

（十）高雄市永續綠建築經營基金規定。（修正條文第二十二條）

（十一）建築物申請執照之綠建築項目審查機制（修正條文第二十三條）

（十二） 建築物申請執照應檢附之各綠建築項目書圖文件。（修正條文第二十四條）

（十三） 本市新建或既有綠建築獎勵補助辦法之授權規定。（修正條文二十五條）

高雄市綠建築自治條例修正草案條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 法規名稱：高雄市綠建築自治條例 | 法規名稱：高雄市綠建築自治條例 | 法規名稱未修正。 |
| 第一條 為推動生態城市，營造綠建築環境，創造健康生活品質，促進綠色經濟產業，並達到減碳減災目標以成為環熱帶圈城市典範，特制定本自治條例。 | 第一條 為推動生態城市，營造綠建築環境，創造健康生活品質，促進綠色經濟產業，並達到減碳減災目標以成為環熱帶圈城市典範，特制定本自治條例。 | 未修正。 |
| 第二條 本自治條例之主管機關為本府工務局。 | 第二條 本自治條例之主管機關為本府工務局。 | 未修正。 |
| 第三條 適用本自治條例之各類建築物（以下簡稱各類建築物），其分類如下： 一、第一類建築物：指公有新建或增建建築物。但本自治條例公布施行前預算已審議通過者或工程造價未達新臺幣四千萬元者，不在此限。 二、第二類建築物：指依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法、都市更新條例、都市計畫容積移轉實施辦法、建築技術規則建築設計施工編第十二章、第十五章實施都市計畫區建築基地綜合設計規定申請之新建建築物。 三、第三類建築物：指建築技術規則總則編第三條之三所定C類及I類類組之新建或增建建築物。但該宗基地建築面積累計在一千平方公尺以下者，不在此限。 四、第四類建築物：前三類建築物以外供公眾使用之新建或增建建築物。 五、第五類建築物：領有使用執照之既有建築物。 | 第三條 適用本自治條例之各類建築物（以下簡稱各類建築物），其分類如下： ㄧ、第一類建築物：指公有新建建築物。但本自治條例公布施行前預算已審議通過或工程造價未達新臺幣四千萬元者，不在此限。 二、第二類建築物：指依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法、建築技術規則建築設計施工編第十五章實施都市計畫區建築基地綜合設計規定申請之新建建築物及樓高十六層以上之新建建築物。 三、第三類建築物：指依建築技術規則建築設計施工編第十四章規定申請之工廠類新建建築物。但該宗基地建築面積在一千平方公尺以下者，不在此限。 四、第四類建築物：前三類建築物以外供公眾使用之新建建築物。 五、第五類建築物：領有使用執照之既有建築物。 | 一、為擴大本市綠建築營造效益，增加第一、三、四類之增建建築物納入本自治條例適用範圍。 二、第一類建築物以法定工程造價新臺幣四千萬元為級距，分別規範其綠建築設計於第四條。 三、為適用本自治條例之各類建築物認定事宜，依其申請之建築物用途認定，爰修正第二類建築物增列都市更新條例、都市計畫容積移轉實施辦法、建築技術規則建築設計施工編第十二章之建築物，而非僅侷限於依建築技術規則建築設計施工編第十五章及樓高十六層以上之建築物。 四、為適用本自治條例之各類建築物認定事宜，依其申請之建築物用途認定，爰修正第三類建築物為C類及I類之新建或增建建築物，而非僅侷限於依建築技術規則建築設計施工編第十四章申請之工廠類建築物。 |
| 第四條 第一類建築物之綠建築設計，應符合下列規定： 一、建築物屋頂應設置隔熱層及太陽光電發電設施或綠化設施。 二、建築物應設置垃圾處理設施及垃圾存放空間。 三、建築物應全面採用省水便器。 四、總樓地板面積八千平方公尺以上者，應設置雨水貯集設施。 五、總樓地板面積八千平方公尺以上者，應設置雨水或生活雜排水回收再利用設施。 六、公有學校設置圍牆者，應採親和性圍籬之設計。 七、應設置具管理功能之自行車停車空間，並應設置淋浴設施。 八、依建築技術規則規定應設置昇降機者，每幢建築物應設置可同時搭載人員及自行車之昇降機一部。但自行車停車空間設置於地面層者，其昇降機可不具搭載自行車之功能。 九、應於建築基地內設置二處以上之電動機車充電區，並應配置電力線路及規劃行車動線。 | 第四條 第一類建築物之綠建築設計，應符合下列規定： 一、建築物屋頂應設置隔熱層及太陽光電發電設施或屋頂綠化設施。 二、建築物應設置垃圾處理設施及垃圾存放空間。 三、建築物應全面採用省水便器。 四、總樓地板面積一萬平方公尺以上者，應設置雨水貯集設施。 五、總樓地板面積一萬平方公尺以上者，應設置雨水或生活雜排水回收再利用設施。 六、公有學校設置圍牆者，應採親和性圍籬之設計。 七、建築物之室內裝修材料、樓地板面材料及窗，其綠建材使用率應達總面積百分之四十五以上。但窗未使用綠建材者，得不計入總面積檢討。 八、應設置具管理功能之自行車停車空間，並應設置乾濕分離之淋浴設施。 九、依建築技術規則規定應設置昇降機者，每幢建築物應設置可同時搭載人員及自行車之昇降機一部。但自行車停車空間設置於地面層者，其昇降機可不具搭載自行車之功能。 十、應於建築基地內預為留設電動汽（機）車電力線路及動線。 | 一、第一類建築物以工程價造新臺幣四千萬元為級距，分別規範其綠建築設計。 二、為增加空間使用彈性，爰刪除乾濕分離等文字，修正為應設置淋浴設施。 三、綠建材使用率規定與建築技術規則之基準相同，爰予以刪除。 四、為推廣電動機車使用，爰增加電動機車充電區之相關規定。 |
| 第五條 第二類建築物之綠建築設計，應依下列規定為之： 一、建築物屋頂應設置隔熱層及太陽光電發電設施或綠化設施。 二、建築物應設置垃圾處理設施及垃圾存放空間。 三、應設置具管理功能之自行車停車空間，並應設置淋浴設施。但供集合住宅使用者得免設置淋浴設施。 四、建築物應全面採用省水便器。 五、總樓地板面積一萬平方公尺以上者，應設置雨水貯集設施。 六、總樓地板面積一萬平方公尺以上之建築物，應設置雨水或生活雜排水回收再利用設施。 七、依建築技術規則規定應設置昇降機者，每幢建築物應設置可同時搭載人員及自行車之昇降機一部。但自行車停車空間設置於地面層者，其昇降機可不具搭載自行車之功能。 八、應於建築基地內設置二處以上之電動機車充電區，並應配置電力線路及規劃行車動線。 | 第五條 第二類建築物之綠建築設計，應依下列規定為之： 一、建築物屋頂應設置隔熱層及太陽光電發電設施或屋頂綠化設施。 二、十六層以上之建築物應設置垃圾處理設施及垃圾存放空間。 三、建築物之室內裝修材料、樓地板面材料及窗，其綠建材使用率應達總面積百分之四十五以上。但窗未使用綠建材者，得不計入總面積檢討。 四、應設置具管理功能之自行車停車空間，並應設置乾濕分離之淋浴設施。但供集合住宅使用者得免設置淋浴設施。 五、建築物應全面採用省水便器。 六、總樓地板面積一萬平方公尺以上者，應設置雨水貯集設施。 七、總樓地板面積一萬平方公尺以上之建築物，應設置雨水或生活雜排水回收再利用設施。 八、依建築技術規則規定應設置昇降機者，每幢建築物應設置可同時搭載人員及自行車之昇降機一部。但自行車停車空間設置於地面層者，其昇降機可不具搭載自行車之功能。 | ㄧ、配合文字修正，刪除第一、二款屋頂、十六層以上等文字。 二、綠建材使用率規定與建築技術規則之基準相同，爰予以刪除第三款規定。 三、為增加空間使用彈性，爰刪除乾濕分離等文字，修正為應設置淋浴設施。 四、為推廣電動機車使用，爰增加電動機車充電區之相關規定。 |
| 第六條 第三類建築物之綠建築設計，應依下列規定為之： 一、建築物屋頂應設置太陽光電發電設施或綠化設施。 二、建築物應全面採用省水便器 。 三、建築樓地板面積累積達八千平方公尺以上之高耗水產業應使用再生水。 前項第三款之再生水，其使用辦法由主管機關另定之。 | 第六條 第三類建築物之綠建築設計，應依下列規定為之： 一、建築物屋頂應設置太陽光電發電設施或屋頂綠化設施。 二、建築物應全面採用省水便器。 | 一、配合文字修正，刪除屋頂等文字。 二、為強化高耗水產業類別之建築物節水性能，爰增加工廠內建築物需使用再生水之規定。 |
| 第七條 第四類建築物之綠建築設計，應依下列規定為之： ㄧ、建築物屋頂應設置隔熱層及太陽光電發電設施或綠化設施。 二、建築物應全面採用省水便器。 三、應設置具管理功能之自行車停車空間，並應設置淋浴設施。但供集合住宅使用者得免設置淋浴設施。 四、依建築技術規則規定應設置昇降機者，每幢建築物應設置可同時搭載人員及自行車之昇降機一部。但自行車停車空間設置於地面層者，其昇降機可不具搭載自行車之功能。 五、總樓地板面積一千平方公尺以上者，應於建築基地內設置二處以上之電動機車充電區，並應配置電力線路及規劃行車動線。 | 第七條 第四類建築物之綠建築設計，應依下列規定為之： 一、建築物屋頂應設置隔熱層及太陽光電發電設施或屋頂綠化設施。 二、建築物之室內裝修材料、樓地板面材料及窗，其綠建材使用率應達總面積百分之四十五以上。但窗未使用綠建材者，得不計入總面積檢討。 三、建築物應全面採用省水便器。 四、應設置具管理功能之自行車停車空間，並應設置乾濕分離之淋浴設施。但供集合住宅使用者得免設置淋浴設施。 五、依建築技術規則規定應設置昇降機者，每幢建築物應設置可同時搭載人員及自行車之昇降機一部。但自行車停車空間設置於地面層者，其昇降機可不具搭載自行車之功能。 | 一、配合文字修正，刪除屋頂等文字。 二、綠建材使用率規定與建築技術規則之基準相同，爰予以刪除。 三、為增加空間使用彈性，爰刪除乾濕分離等文字，修正為應設置淋浴設施。 四、為推廣電動機車使用，爰增加電動機車充電區之相關規定。 |
| 第八條 第五類建築物申請建築物室內裝修及變更使用時，應依下列規定為之： ㄧ、申請範圍內之新設及既有燈具不得使用高耗能燈具。 二、變更使用範圍涉及廁所或衛浴設備者，應全面採用省水便器。 | 第八條 第五類建築物申請建築物室內裝修及變更使用時，應依下列規定為之： 一、申請範圍內之新設及既有燈具不得使用高耗能燈具。 二、供公眾使用建築物之室內裝修材料、樓地板面材料及窗，其綠建材使用率應達總面積百分之四十五以上。但窗未使用綠建材者，得不計入總面積檢討。 | ㄧ、為推廣節約用水增訂第二款申請建築物室內裝修及變更使用時，涉及廁所或衛浴設備等部分時，應全面採用省水便器。如變更使用未涉及廁所或衛浴設備等部分時，則不在此限。 二、綠建材使用率規定與建築技術規則之基準相同，爰予以刪除。 |
| 第九條 太陽光電發電設施之設置規定如下： ㄧ、第一類建築物：設置面積應達新建或增建建築面積二分之ㄧ以上。 二、第二類建築物：設置面積應達新建建築面積十分之一以上。 三、第三類建築物：設置面積應達新建或增建建築面積二分之ㄧ以上。 四、第四類建築物：新建或增建總樓地板面積一千平方公尺以上，太陽光電發電設施裝置容量應達五峰瓩以上。 前項太陽光電發電設施得於領得使用執照前以光電系統租賃契約方式替代設置。但於使用執照領得後三年內未設置太陽光電發電設施者，主管機關得依第二十二條規定，以書面限期命起造人繳 納綠建築設備及設施經費。逾期未繳者，得移送行政執行。 太陽光電發電設施得設置於空地上、建築物立面、露台、屋頂突出物或同基地既有他幢建築物之屋頂、屋頂突出物，設置於屋頂突出物時，得將水塔等雜項工作物設置於太陽光電發電設施下方。但二宗以上在同一街廓或相鄰街廓之基地，同一起造人同時請領建造者，得將太陽光電設施集中留設。 第一項第一款至第三款所稱設置面積，指太陽光電發電設施之投影面積；所稱建築面積不包含屋頂不可設置區域；所稱屋頂不可設置區域，指屋頂雜項工作物、屋頂綠化設施及屋頂透空框架投影、經審核遮陰區域、宗教類建築物其斜屋頂及設置太陽光電發電設施確有困難者等面積後所占之面積。 | 第九條 太陽光電發電設施之設置規定如下： 一、第一類、第二類及第四類建築物，每幢建築物裝置容量應達二峰瓩以上。 二、第三類建築物，太陽光電發電設施設置面積應達新建最大建築面積二分之一以上。但屋頂不可設置區域得扣除之。 前項太陽光電發電設施得設置於空地上、建築物立面、露台或同基地既有他幢建築物之屋頂。 第一項第二款所稱太陽光電發電設施設置面積，指太陽光電發電設施之投影面積；所稱屋頂不可設置區域，指屋頂突出物、屋頂雜項工作物、屋頂綠化設施及屋頂透空框架投影、經審核遮陰部分及宗教類建築物其斜屋頂設置太陽光電發電設施確有困難者等面積後所占之面積。 太陽光電發電設施應裝置容量超過四百九十九峰瓩者，起造人得裝置四百九十九峰瓩。 | ㄧ、為提高發電效益及提高設置容量，爰修法規定第一、二類建築屋應設置之太陽光電面積以建築面積計算，且得以租賃契約方式替代辦理。且為避免於領得使用執照後未設置太陽光電發電設施，爰增訂未依規定設置者，主管機關得追繳其綠建築設備及設施經費之規定。 二、依現行公告之躉購費率換算，如欲在十年內回收，則最佳設置規模為五峰瓩，爰修訂第四類建築物一定規模以上時期設置容量應達五峰瓩。 四、一○二年六月三日高市府工建字第一○二三三五五六七○○號令修正發布之「高雄市建築物設置太陽光電設施辦法」，已明定太陽光電設施得設置於建築物屋頂突出物之相關規定。 五、為確保高雄市綠建築自治條例之執行效益及設置太陽光電發電設施之發電效率，爰修訂同一起造人之相鄰基地，得考量基地環境背景因素，集中留設太陽光電設施。 六、太陽光電發電設置容量部分得合併申請，爰刪除原條文四百九十九峰瓩之規定。 |
| 第十條 綠化設施之設置規定如下： 一、綠化設施面積應達新建建築面積二分之一以上。但不包含屋頂不可設置區域。 二、綠化設施應附設供植栽澆灌使用之給水設備，並應考量植栽位置及排水、防水功能設計之。 前項綠化設施得設置於建築物屋頂、立面、陽台、露台或同基地既有他幢建築物之屋頂、立面、陽台、露台。但綠化設施設置於於陽台或露台時，其綠化面積每處應達二平方公尺以上。 第一項第一款所稱綠化設施面積，指綠化設施之投影面積及建築基地綠化設計技術規範之植栽栽種面積；所稱屋頂不可設置區域，指屋頂突出物、屋頂雜項工作物、太陽光電發電設施及屋頂透空框架投影、經審核宗教類建築物其斜屋頂設置綠化設施確有困難者其所占之面積。 綠化設施之設計，應符合建築基地綠化設計技術規範之規定。 | 第十條 屋頂綠化設施之設置規定如下： 一、屋頂綠化設施面積應達新建最大建築面積二分之一以上。但屋頂不可設置區域得扣除之。 二、屋頂綠化應附設給水設備，以供植栽澆灌使用，並應考量植栽位置及排水、防水設計。 前項屋頂綠化設施得設置於露台或同基地既有他幢建築物之屋頂、牆面。 第一項第一款所稱屋頂綠化設施面積，指屋頂綠化設施之投影面積；所稱屋頂不可設置區域，指屋頂突出物、屋頂雜項工作物、太陽光電發電設施及屋頂透空框架投影、經審核宗教類建築物其斜屋頂設置綠化設施確有困難者其所占之面積。 屋頂綠化設施之設計，應符合建築基地綠化設計技術規範之規定。 | ㄧ、為提升城市綠化率及考慮綠化設施設置彈性，爰放寬屋頂綠化設施設置範圍得設置於立面、陽台或露台，爰刪除原條文第一項及第二項部分文字。 二、考量綠化設施設置規模及效益，原規定綠化設施設置於於陽台或露台時，其綠化面積應達二平方公尺以上。 三、為落實綠化設計多樣性及考量綠化設置之彈性，爰增列綠化設施之面積計算方式包含建築基地綠化設計技術規範之植栽栽種面積之計算。 |
| 第十一條 建築物屋頂設置隔熱層者，其屋頂平均熱傳透率應低於零點八瓦/(平方公尺‧度)。 前項屋頂平均熱傳透率之計算方式，應依建築物節約能源設計技術規範之規定。 | 第十一條 建築物屋頂設置隔熱層者，其屋頂平均熱傳透率應低於零點八瓦/(平方公尺‧度)。 前項屋頂平均熱傳透率之計算方式，應依建築物節約能源設計技術規範之規定。 | 未修正。 |
| 第十二條 建築物垃圾處理設施及垃圾存放空間之設置規定如下： 一、應設置垃圾暫存設施、廚餘收集處理再利用設施、資源垃圾分類回收設施及洗滌設施。 二、垃圾儲存設施設置面積不得小於三平方公尺；其面積依實際設計建築物之容積總樓地板面積乘以零點零零零三零二五計算。 三、高層建築物之垃圾存放空間應設置於室內。 | 第十二條 建築物垃圾處理設施及垃圾存放空間之設置規定如下： 一、應設置垃圾暫存設施、廚餘收集處理再利用設施及資源垃圾分類回收設施。 二、垃圾存放空間之設置規模，應以建築物容積總樓地板面積每二十平方公尺為一人核算建築物使用人口數，再按每人每日一點二公斤或零點零零六零五立方公尺之垃圾生產量標準，核算之。 三、樓高十六層以上建築物之垃圾存放空間應設置於室內。 | 一、考量垃圾儲存空間之清潔便利性，爰於第一款新增洗滌設施。 二、為簡化垃圾設置量之計算式，爰修正為以容積總樓地板面積換算。10000/20=500，500*0.00605=3.0253.025/10000=0.0003025單體垃圾壓縮機最小面積為1.6*1.4=2.24，考量收納空間及開口，故擬訂垃圾暫存空間最小不得小於三平方公尺。 三、本條所稱高層建築係指建築技術規則建築設計施工編第十二章所稱高層建築，配合本自治條例第三條第二款併為修正。 |
| 第十三條 建築物設置之省水便器，應取得經濟部水利署省水標章證書之認證。 建築物供公眾使用之洗手設備，應設有踩踏式或感應式沖水洗手設備。 | 第十三條 建築物設置之省水便器，應取得經濟部水利署省水標章證書之認證。 建築物供公眾使用之洗手設備，應設有踩踏式或感應式沖水洗手設備。 | 未修正。 |
| 第十四條 雨水貯集設施之設置規定如下： 一、應於建築物地下筏式基礎坑或擇基地適當位置設置。 二、貯集容積應達新建、增建或改建之建築面積（平方公尺）乘以零點一三二（公尺）。但地下室開挖面積大於建築面積者，貯集容積應達地下室開挖面積（平方公尺）乘以零點一三二（公尺）。 | 第十四條 雨水貯集設施之設置規定如下： 一、應於建築物地下筏式基礎坑或擇基地適當位置設置。 二、貯集容積應達建築物開挖面積二十年重現期四小時短延時之降雨量。 三、降雨度之擇定應依基地所在位置擇定合適數值。 四、設計應經專業技師簽證。 | 一、為高雄市綠建築自治條例執行效益與建築技術規則用語定義上之整合，其計算貯集容積方式，以建築面積為準。 二、降雨量計算會因採用公式而異，故明訂降雨量為一三二毫米。 三、為簡化計算式已明定數值，爰刪除第三、四款。 |
| 第十五條 雨水回收再利用設施之設計，應符合建築物雨水貯留利用設計技術規範之規定。 | 第十五條 雨水回收再利用設施之設計，應符合建築物雨水貯留利用設計技術規範之規定。 | 本條未修正。 |
| 第十六條 生活雜排水回收再利用設施之設計，應符合建築物生活雜排水回收再利用設計技術規範之規定。 旅宿(館)、飯店餐廳、洗車業、游泳池或附設游泳池等高耗水量用途之新建或增建建築物，應依前項規定設置生活雜排水回收再利用設施。 | 第十六條 生活雜排水回收再利用設施之設計，應符合建築物生活雜排水回收再利用設計技術規範之規定。 | 為加強節水，爰增列高耗水用途之建築物應設置用水回收再利用設施，爰新增第二項規定。 |
| 第十七條 親和性圍籬之高度應在一點二公尺以下，並應以綠籬或以綠籬搭配二分之一以上透空欄杆施作；其設置基座者，基座高度以不超過四十五公分為限。 | 第十七條 親和性圍籬之高度應在一點二公尺以下，並應以綠籬或以綠籬搭配二分之一以上透空欄杆施作；其設置基座者，基座高度以不超過四十五公分為限。 | 未修正。 |
|  | 第十八條 綠建材使用率，其計算方法應符合綠建材設計技術規範之規定。 | 一、本條刪除。 二、依內政部一百零一年八月八日台內營字第一０一０八０六五三七號函及行政院秘書長一百零二年五月二十一日院臺建字第一０二００二０二一四號函意見辦理。 |
| 第十八條 自行車停車空間之設置規定如下： 一、平面自行車停車格寬度不得小於六十公分、長度不得小於一百八十公分。 二、第一類建築物之停放數量不得少於該建築物法定停車位數量二分之一。 三、第二類及第四類建築物之停放數量不得少於二輛，且應集中設置。 | 第十九條 自行車停車空間之設置規定如下： 一、平面自行車停車格寬度不得小於六十公分、長度不得小於二百公分。 二、公有建築物者，其停車數量不得少於該建築物法定停車位數量二分之一。 | 一、條次變更。 二、自行車停車空間長度配合預審原則修正為一百八十公分。 三、為提高自行車使用率並加強自行車停放便利性，爰提高第二、四類建築物停車數量為二輛。 |
| 第十九條 依規定設置可同時搭載人員及自行車之昇 降機者，其承載人數不得少於十二人。 | 第二十條 依規定設置可同時搭載人員及自行車之昇降機者，其承載人數不得少於十二人。 | 條次變更。 |
| 第二十條 各類建築物之設施及設備，應依本自治條例及高雄市綠建築設施及設備設置辦法之規定設置。 前項高雄市綠建築設施及設備設置辦法，由主管機關另定之。 |  | 一、本條新增。 二、為規範本自治條例規定建築物設施及設備，爰新增綠建築設施及設備設置辦法之法源依據。 |
| 第二十一條 本自治條例所定綠建築之施工管理，應依高雄市綠建築施工管理辦法為之。 前項高雄市綠建築施工管理辦法，由主管機關另定之。 |  | 一、本條新增。 二、為規範本條例規定建築物之施工管理，爰新增綠建築施工管理辦法之法源依據，如:施工綠籬、施工環境、施工用水電等辦法。 |
|  | 第二十一條 設計本市公有建築物領得黃金級以上綠建築標章之建築師，應予獎勵。獎勵辦法由主管機關另定之。 | 一、本條刪除。 二、因未訂有獎勵辦法，爰予以刪除。 |
|  | 第二十二條 建築物設置深陽臺及立體綠化等設施，應予獎勵。獎勵辦法由主管機關另定之。 | 一、本條刪除。 二、已於高雄市建築管理自治條例授權訂定高雄厝設計及鼓勵回饋辦法，爰予以刪除。 |
|  | 第二十三條 本自治條例申請各類建築物建造執照及雜項執照規費，按建築物造價或雜項工作物造價一千五百分之ㄧ計算，如有變更設計時，則按變更部分一千五百分之ㄧ計算。 | 一、本條刪除。 二、考量行政作業簡便性，恢復為原建造執照及雜項執照規費計算方式，爰予刪除。 |
| 第二十二條 各類建築物有下列情形之一者，得由起造人將綠建築設備及設施經費匯入高雄市永續綠建築經營基金後核發使用執照： 一、設置費用低於新臺幣壹百萬元。 二、經主管機關核定設置確有困難。 三、起造人不擬自辦。 四、第三類建築物無法符合第六條第一款或第二款規定。 五、其他經主管機關認定事項。 第一項起造人應繳納之經費，得按高雄市政府工務局建築物工程造價及調整原則附表二計算之。 起造人於建築物領得使用執照後三年內，依本自治條例設置綠建築設備及設施者，得檢附建築師或相關技師簽證之綠建築設施竣工之文件，申請主管機關審核。 前項情形，通過主管機關審核者，主管機關得無息退還起造人依第一項繳交之經費。 第一項基金之收支管理及運用辦法，由主管機關另定之。 | 第二十四條 建築物有下列情形之一者，得由起造人將綠建築設備及設施經費匯入高雄市永續綠建築經營基金內統合辦理後核發建照： 一、綠建築設施及設備費用低於新台幣壹百萬元者。 二、經主管機關核定建築物設置綠建築設備及設施確有困難者。 三、起造人不擬自辦者。 四、第三類建築物如有無法符合第六條規定之部分者。 五、其他經主管機關認定事項者。 第一項起造人應繳納之經費，得按高雄市政府工務局 建築物工程造價及調整原則附表二計算方式依下列規定比例折減之： 一、民國一百零一年七月一日至民國一百零二年十二月三十一日申請案件：折減百分之九十。 二、民國一百零三年一月一日至民國一百零三年十二月三十一日申請案件：折減百分之七十。 三、民國一百零四年一月一日至民國一百零四年十二月三十一日申請案件：折減百分之五十。 起造人於建築物領得使用執照後三年內，依本自治條例設置綠建築設備及設施，並檢附建築師簽證之綠建築設施竣工之文件經主管機關審核通過者，主管機關得無息退還起造人依第一項繳交之經費。 第一項基金之收支管理及運，由主管機關另以辦法定之。 | ㄧ、條次變更。 二、已逾折減規定期限，爰刪除第二項後段規定。 三、修正申請退還繳納之代金時得由其他相關技師簽證辦理。 |
| 第二十三條 起造人申請各類建築物建造執照時，應檢附各項綠建築項目設計圖說。 各類建築物竣工，起造人申請使用執照時，應檢附建築師簽證之綠建築設施竣工文件併同相關設備標章影本及出廠證明文件。 | 第二十五條 起造人申請各類建築物建造執照時，應同時檢附建築師及相關設備技師簽證之各項綠建築項目設計圖說。 各類建築物竣工時，應同時檢附建築師簽證之綠建築設施竣工文件併同相關設備標章影本及出廠證明文件，申請使用執照。 | ㄧ、條次變更。 二、綠建築項目設計圖說為執照申領時必備文件，該文件依其專業簽證規定辦理，本自治條例不宜另行規定，爰刪除建築師及相關設備技師簽證等文字。 |
| 第二十四條 前條第一項綠建築項目設計圖說如下： 一、太陽光電發電系統之模組裝設方位角、傾斜角、平面配置等圖說及太陽光電發電系統單線圖。 二、綠化設施之綠化配置及相關立面圖、載明屋頂植栽投影面積及屋頂綠化面積計算表、相關設備圖說及含覆土高程之剖面圖。 三、屋頂隔熱層剖面大樣圖及屋頂平均熱傳透率計算檢討說明。 四、建築物垃圾處理設施圖說及垃圾存放空間配置圖。 五、省水便器之衛生設備配置圖及設備規格表。 六、雨水或生活雜排水回收再利用設施之設計圖說。 七、雨水貯集設施之設計平面圖、系統升位圖及其貯集容積之計算說明。 八、建築物親和性圍籬之配置圖、立面圖及透空部分之檢討說明。 九、綠建材使用率計算表及綠建材配置圖。 十、自行車停車空間平面圖； 設置自行車停車設備者，其設備圖說。 十一、第三類建築物使用再生水之接管配置圖說。 十二、電動機車充電區平面圖及其充電設備圖說。 十三、其他經主管機關指定之必要圖說文件。 | 第二十六條 各類建築物申請建造執照時，應檢附各綠建築項目設計圖說之書圖文件如下： 一、太陽光電發電系統之模組裝設方位角、傾斜角、平面配置圖及太陽光電發電系統單線圖。 二、屋頂綠化之綠化配置及相關立面圖、綠化面積計算表(載明屋頂植栽投影面積及屋頂面積)、相關設備圖說及剖面圖(含覆土高程)。 三、屋頂隔熱層剖面大樣圖及屋頂平均熱傳透率計算檢討說明。 四、建築物垃圾處理設施圖說及垃圾存放空間配置圖。 五、省水便器之衛生設備配置圖及設備規格表。 六、雨水或生活雜排水回收再利用設施設計圖說。 七、雨水貯集設施之設計平面圖、系統升位圖及其貯集之容積計算。 八、建築物親和性圍籬之配置圖、立面圖及透空部分檢討說明。 九、綠建材使用率計算表及綠建材配置圖。 十、自行車停車空間平面圖；設置停車設備者，其設備圖說。 | 一、條次變更。 二、配合修正第二款文字。 三、新增第十一到第十三款再生水接管配置圖及電動汽(機)車充電設備空間圖說等規定。 |
| 第二十五條 為鼓勵綠建築設計規劃、技術交流及參與國際會議，並推動本市公有及民間建築物進行綠建築工程或設置太陽能光電等綠能設施，主管機關得編列預算予以改善或獎勵補助。 本市綠建築獎勵補助之優先項目如下： 一、老舊建築物立面節能修繕工程。 二、景觀綠美化。 三、屋頂隔熱及綠美化。 四、設置太陽能光電設施等綠能設施。 五、其他因配合整體整建或維護工程之完整性，經審查同意之必要工程項目。 六、有助於提昇本市綠建築技術之學術研究、國際會議及示範觀摩等項目。 本市新建或既有綠建築獎勵補助辦法，由主管機關另定之。 | 第二十七條 為鼓勵綠建築設計，推動本市公有及民間建築物進行綠建築工程或設置太陽能光電等綠能設施，本府得編列預算予以改善或獎勵補助。 本市新建或既有綠建築獎勵補助之優先項目如下： 一、老舊建築物立面節能修繕工程。 二、建築基地景觀綠美化。 三、屋頂隔熱及綠美化。 四、設置太陽能光電設施等綠能設施。 五、其他因配合整體整建或維護工程之完整性，經審查同意之必要工程項目。 本市新建或既有綠建築獎勵補助辦法，由主管機關另訂之。 | ㄧ、條次變更。 二、為增加都市景觀綠美化之設置彈性，爰刪除第二項第二款前段僅限於建築基地之規定， 三、為推廣本自治條例及提昇綠建築技術爰新增第二項第六款列學術研究、國際會議及示範觀摩等規定。 |
|  | 第二十八條 建築物屋頂設置一定規模以下之太陽光電發電系統等綠能設施，或於建築物設計綠建築設備設施，得免申請雜項執照。 前項有關免申請雜項執照之設備容量、高度及面積標準，由主管機關另定之。 | ㄧ、本條刪除。 二、依內政部一百零一年八月八日台內營字第一０一０八０六五三七號函及行政院秘書長一百零二年五月二十一日院臺建字第一０二００二０二一四號函意見辦理。 |
|  | 第二十九條 本自治條例第四條至第八條規定之綠建築設計項目，經檢具申請書、建築物綠建築性能設計計畫書及評定書向主管機關申請認可者，得不適用本自治條例一部或全部之規定。 前項之建築物綠建築性能設計評定書，應由主管機關指定之機關（構）、學校或團體辦理評定。 第一項之申請書、建築物綠建築性能設計計畫書及評定書格式、應記載事項、得免適用之條文、認可程序及其他應遵循事項，由主管機關另定之。 第二項之機關（構）、學校或團體，應具備之條件、指定程序及其應遵循事項，由主管機關另定之。 | ㄧ、本條刪除。 二、依內政部一百零一年八月八日台內營字第一０一０八０六五三七號函及行政院秘書長一百零二年五月二十一日院臺建字第一０二００二０二一四號函意見辦理。 |
|  | 第三十條 本自治條例第四條至第八條規定之綠建築設施設備， 除中華民國國家標準另有規定者外，應依本自治條例規定。但因特殊情形，難以應用符合本自治條例與中華民國國家標準材料及設備，經主管機關同意修改設計規定者，不在此限。引用新穎之建築技術、新工法或建築設備，適用本自治條例確有困難者，或本自治條例及中華民國國家標準未明定適用之特殊或國外進口材料及設備者，應檢具申請書、試驗報告書及性能規格評定書，向主管機關申請認可後，始得運用於建築物。 前項之試驗報告書及性能規格評定書，應由主管機關指定之機關（構）、學校或團體辦理評定。 第二項申請認可之申請書、試驗報告書及性能規格評定書之格式、認可程序及其他應遵行事項，由主管機關另定之。 第三項之機關（構）、學校或團體，應具備之條件、指定程序及其應遵行事項，由主管機關另定之。 | ㄧ、本條刪除。 二、依內政部一百零一年八月八日台內營字第一０一０八０六五三七號函及行政院秘書長一百零二年五月二十一日院臺建字第一０二００二０二一四號函意見辦理。 |
| 第二十六條 主管機關得設綠建築技術審議會，以從事綠建築設計、施工、構造、材料與設備等技術之審議、研究、爭議事件、建議及改進事項等。其組織及運作由主管機關另定之。 綠建築設計如有節能、減碳或防災之效益，且對於都市發展、建築藝術、施工技術、公益有重大貢獻或狀況特殊、執行有困難者等，並經綠建築技術審議會審議認可者，得不適用本自治條例一部或全部之規定。 申請第一項及第二項提送綠建築技術審議會審議者，其收費標準由主管機關另定之，該費用匯入高雄市永續綠建築經營基金。 | 第三十一條 主管機關得設綠建築技術審議會，以從事綠建築設計、施工、構造、材料與設備等技術之審議、研究、爭議事件、建議及改進事項等。其組織及運作由主管機關另定之。 綠建築設計如有節能、減碳或防災之效益，且對於都市發展、建築藝術、施工技術、公益有重大貢獻或狀況特殊、執行有困難者等，並經綠建築技術審議會審議認可者，得不適用本自治條例一部或全部之規定。 申請第一項及第二項提送綠建築技術審議會審議者，其收費標準由主管機關另定之，該費用匯入高雄市永續綠建築經營基金。 | 條次變更。 |
| 第二十七條 本自治條例自公布日施行。 | 第三十二條 本自治條例自中華民國一百零一年七月一日施行。 | 一、條次變更。 二、施行日期。 |

| 附表一：各類建築物應設置之綠建築設施(草案) 綠建築設施項目 | 第一類建築物 | 第二類建築物 | 第三類建築物 | 第四類建築物 | 第五類建築物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高耗水產業新建工廠類使用再生水規定 (第六條) |  |  | ◎ |  |  |
| 二、節能燈具及省水設備(第八 條) |  |  |  |  | ◎ |
| 三、太陽光電發電設施(第九條) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 四、綠化設施（第十條） | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |
| 五、 屋頂隔熱層(第十一條) | ◎ | ◎ |  | ◎ |  |
| 六、 垃圾存放空間(第十二條) | ◎ | ◎ |  |  |  |
| 七、 省水便器及洗手設備(第十 三條) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 八、雨水貯集設施(第十四條) | ◎ | ◎ |  |  |  |
| 九、 雨水回收再利用設施(第十五條) | ◎ | ◎ |  |  |  |
| 十、生活雜排水回收再利用設施 (第十六條) | ◎ | ◎ |  |  |  |
| 十一、親和性圍籬 (第十七條) | ◎ |  |  |  |  |
| 十二、自行車停車空間(第十八條) | ◎ | ◎ |  | ◎ |  |
| 十三、自行車及人員同時搭載之升降機 (第十九條) | ◎ | ◎ |  | ◎ |  |

說明：◎：須依該條文之規定辦理。