高雄縣建築損鄰事件處理作業程序

1.中華民國84年12月20日八四府建管字第二四三七四八號函訂定

本府為處理建築損鄰事件，依台灣省政府訂定：（建築物施工中發生公共安全事件處理原則）規定之意旨，訂定作業程序如下：

一  建築物施工中發生損鄰事件後，本府建設局（以下簡稱建設局）應於七日內通知起造人、承造人、監造人勘查，

依下列程序處理。

（一）經勘查由監造建築師認有危害公共安全之虞者，監造人應立即通知建設局並以書面通知起造人、承造人停工。如因立即停工會使損壞擴大者，得責由起造人、承造人、監造人趕工完成基礎及地下層工程以穩定地基後再停工（在通知書上註冊）並請承造人即加強保護鄰房安全有效措施。

（二）監造人於會同承造人及技師鑑定認為無危害公共安全者，或依上述程序辦理後，已無公共安全之虞者，應於七日內出具安全鑑定書送建設局核備後始得繼續施工。

二  建築損鄰事件發生後，雙方應自有協調，如協調不成，應向各鄉鎮市調解委員會聲請調解。

三  如經調解會調解未成，得由任一方向建築師公會、土木技師公會或結構技師公會（三者任選其一）等鑑定單位申請房屋損害鑑定（包括有無危及公共安全），鑑定費用先由申請者代繳，依鑑定結果如確係起造人或承造人或設計人或監造人造成之損害，分別由其負擔一切費用。

四  申請鑑定之一方得檢具協調或協調不成立證明書，及損害鑑定報告，向本府建設局申請協調，建設局於文到十日內通知雙方協調。

五  經建設局協調後，雙方尚無法達成協議或通知而拒不出席達二次者，由雙方循司法途徑解決。鑑定為無危害公共安全之虞者，並依照鑑定書內之理賠金額及「損鄰補償費用提存法院數額表」（如附表一）以受損戶名義提存法院後，檢據具結後得依法請領使用執照。

六  起造人、承造人，委託鑑定單位或團體鑑定及鑑估，如受損戶經連續通知三次仍不接受者，則由受託之鑑定單位出具證明聲請建設局核備，並副知受損戶，該建築工程應俟監造人出具不危害公共安全鑑定書後，始得依法申領使用執照。

七  鄰房邊緣與工地開挖境界線間之水平距離大於附表二距離範圍以外者，得令受損戶洽請鑑定單位鑑定後始得受理，如受損戶不申請鑑定單位鑑定，則視同與該建築工程施工損害無關，不列入本處理程序範圍，建築工程完竣後，得依法申領使用執照。

八  建築逾屋頂版或屋架申報勘驗日，以建設局（建管課）收文日期為準，（該日不計入）三十日後，始提出損鄰事件之申訴者，由爭議雙方逕自協調或逕循司法途徑解決，不列入本處理程序範圍，但申訴人已檢具鑑定報告，其鑑定結果認為損壞情形已危及公共安全且係由該建築工程施工所致者，建設局仍應依本處理程序之規定辦理。

（附表一）

| 提存費用 數額比率 | 鑑估之修復費用 （單位：萬元） |
| --- | --- |
| 120% | 100以上 |
| 130% | 70以上│100（含） |
| 140% | 50以上│70（含） |
| 150% | 30以上│50（含） |
| 175% | 10以上│30（含） |
| 200% | 10以下 |

（附表二）

| 地下室開挖擋土工法 | 基地地質 | 主動破壞責任區 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 連續璧工法 排 樁工法 | N≦10砂土 N≦4黏土沈泥 | # H | 1.N為標準貫入試驗值 2.H為連續璧、排樁或鋼版樁、鋼軌樁、型鋼等之深度 3. h為地下室開挖深度 4.基地地質以大地技師、土木技師簽證認可之地質鑽探報告書為準。 |
|  | 軟弱土壤 1.含水量W≧LL液性限度 2. N≦4，特別N≦2 | # 4H |  |
|  | 其他 |  |  |
| 打擊式 鋼版樁、鋼軌樁、型鋼工法 | N≧15÷2之黏土 N≧20÷2之砂土 | 50公尺(打樁震動) |  |
|  | 其他 | h |  |
| 油壓式鋼版樁使用水刀沖刷 | N≧15÷2之黏土 N≧20÷2之砂土 | # H |  |
| 抽水影響地盤沉陷 | 砂土地盤若在標準抽水（水位降至開挖面下方0.5m—1.0m）下，影響範圍為2h |  |  |