| 高雄市議會第2屆第4次定期大會議員提案執行情形報告表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提案 議員 | 吳議員益政 | 類號 | 交通類第26號 | 主辦機關 | 高雄市政府交通局 |
| 案由 | 建議設置路外停車場應至少有50％的透水性 |  |  |  |  |
| 審查 意見 | 送請市政府研究辦理。 |  |  |  |  |
| 大會 決議 | 送請市政府研究辦理。 |  |  |  |  |
| 執 行 情 形 | 一、路外停車場之建置規劃，需考量其用地面積、使用年限與效益、建置成本與財務收支，以及後續維護管理費用及民眾使用性，綜合評估各項因素來進行規劃設計，合先敘明。 二、有關路外立體停車場之透水性規劃，其於申請建築執照時，即需依據本市綠建築自治條例規定設置相關設備或設施。另對於路外平面停車場而言，可區分為三部分說明如下： (一)、停車區域：可採高壓磚或植草磚鋪設以增加透水性，惟植草磚易造成穿著高跟鞋之女性跌倒，故以高壓磚為宜。 (二)、車行空間：可鋪設透水瀝青，惟須高額維護費用以維持透水性，且耐久性較低，故目前仍採一般瀝青鋪築。 (三)、綠帶與退縮地：可規劃為植栽區以提高透水性。 三、對於民營停車場而言，因現行停車場法並未規範鋪面材質或透水性比例，無法源規定可據以要求業者設置透水鋪面或綠帶植栽，又考量目前停車場建置維護收支情況，若強制要求恐降低民間設置路外停車場之意願，故目前僅能向大型停車場業者宣導配合辦理。 四、基上，對於路外平面停車場提高透水性事宜，本府交通局目前以公有停車場為優先推展標的，倘爾後條件允許再輔導民營業者賡進辦理。另有關公有停車場之透水性規劃，交通局將評估考量停車空間、使用年限及財務效益等因素，倘該停車場具有設置可行性，將於停車區域鋪築高壓磚，並於綠帶及退縮地規劃植栽區與透水陰井以提高停車場透水性，並將車行空間及場域內之面層水導引至植栽區與陰井以滲流至地下土層，除可涵養地下水源，尚可減少熱島效應，又倘條件許可，將於停車場內規劃喬木植栽，以提供場內遮陰效果，並增加停車場綠覆率，期能在增加都市內停車供給，提供民眾更良好的停車空間之外，並能降低對環境的影響。 |  |  |  |  |
| 復文 字號 | 106.2.7高市府交停工字第10600211300號函 |  |  |  |  |